﻿# 低功耗休眠与 RTC 闹钟集成方案

## 目标

在现有 STM32 多功能手表工程中新增两个功能：

1. 低功耗休眠/唤醒：长按 KEY3 进入低功耗，按 KEY3 唤醒。

2. RTC 闹钟：在设置页面中设置闹钟时间，到点后 OLED 提醒并驱动 LED 闪烁。

设计重点是保持代码系统性，避免继续把所有逻辑都堆进 `menu.c`。

## 总体设计

建议新增两个独立模块：

Power.c / Power.h    低功耗休眠与唤醒

Alarm.c / Alarm.h    RTC 闹钟设置与提醒

现有模块职责保持不变：

main.c       负责初始化和主循环入口

menu.c       负责页面显示、菜单跳转、功能入口

KEY.c        负责按键扫描、短按长按判断

MyRTC.c      负责 RTC 初始化、读写当前时间

OLED.c       负责 OLED 显示底层接口

Timer.c      负责 TIM2 1ms 节拍

这样做的好处：

1. 低功耗和闹钟都有独立接口，后期容易复用和调试。

2. menu.c 只负责“调用功能”，不承担底层配置。

3. 面试讲项目时，模块边界更清楚。

## 一、低功耗模块 Power

### 文件位置

建议新增：

hardware/Power.c

hardware/Power.h

如果 Keil 工程没有自动加入新文件，需要手动把 `Power.c` 加进工程。

### 对外接口

void Power_WakeupInit(void);

void Power_EnterStopMode(void);

### 1. Power_WakeupInit

作用：初始化 KEY3 外部中断唤醒。

KEY3 当前接在：

PA15

所以需要配置：

PA15 -> EXTI15

下降沿触发

EXTI15_10_IRQn 中断

为什么要这样做：

进入 STOP 模式后，主循环和 TIM2 都不运行，不能再靠 Key_Tick 扫描按键。

所以必须用 EXTI 外部中断把 MCU 唤醒。

建议在 `Peripheral_Init()` 中调用：

void Peripheral_Init(void)

{

MyRTC_Init();

KEY_Init();

Power_WakeupInit();

LED_Init();

MPU6050_Init();

AD_Init();

}

### 2. Power_EnterStopMode

作用：进入 STOP 低功耗模式，并在唤醒后恢复系统。

执行流程：

显示 Sleep...

关闭 OLED 显示

关闭 TIM2

清除 EXTI 和 PWR 唤醒标志

进入 STOP 模式

等待 KEY3 中断唤醒

重新初始化系统时钟

恢复 TIM2

打开 OLED 显示

显示 Wake Up

返回首页

核心逻辑：

PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);

注意点：

STOP 模式唤醒后，系统时钟可能回到 HSI，需要调用 SystemInit() 重新配置时钟。

如果不恢复时钟，TIM2、Delay、I2C/OLED 的速度可能异常。

### 3. EXTI15_10_IRQHandler

作用：KEY3 唤醒中断函数。

建议放在 `Power.c` 或 `stm32f10x_it.c` 中，二选一即可，不要重复定义。

void EXTI15_10_IRQHandler(void)

{

if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line15) != RESET)

{

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15);

}

}

中断里只清标志，不做 OLED 显示、不做复杂逻辑。

### 低功耗入口放哪里

建议放在首页 `First_Page_Clock()` 中。

你现在 KEY3 长按会返回：

KeyNum == 4

所以首页中这样接入：

else if (KeyNum == 4)

{

Power_EnterStopMode();

}

交互含义：

KEY3 短按：确认

KEY3 长按：休眠

## 二、RTC 闹钟模块 Alarm

### 文件位置

建议新增：

hardware/Alarm.c

hardware/Alarm.h

如果暂时不想新增文件，也可以先放在 `SetTime.c` 末尾；但从系统性角度看，更推荐独立成 `Alarm.c`。

### 对外接口

void Alarm_Init(void);

int Alarm_Page(void);

void Alarm_Check(void);

void Alarm_Ring(void);

内部可再拆：

static void Alarm_ShowUI(void);

static int Alarm_SetHour(void);

static int Alarm_SetMin(void);

### 1. Alarm_Init

作用：初始化闹钟默认值。

例如：

Alarm_Hour = 7;

Alarm_Min = 0;

Alarm_Enable = 0;

第一版可以只用 RAM 保存，断电后恢复默认值。

后续升级方向：

用 BKP 备份寄存器或内部 Flash 保存闹钟时间和开关状态。

### 2. Alarm_Page

作用：闹钟设置页面。

建议菜单项：

返回

设置小时

设置分钟

闹钟开关

按键逻辑保持和现有页面一致：

KEY1：上一项 / 数值 +1

KEY2：下一项 / 数值 -1

KEY3：确认

示例显示：

Alarm:07:30

State:ON

选中位置用 `OLED_ReverseArea()` 反色。

### 3. Alarm_Check

作用：检查当前 RTC 时间是否到达闹钟时间。

调用位置：

First_Page_Clock()

建议首页每轮调用一次：

Alarm_Check();

判断逻辑：

如果闹钟关闭：直接返回

读取 RTC 当前时间

比较当前时、分是否等于闹钟时、分

如果到点：调用 Alarm_Ring()

需要锁存变量：

static uint8_t Alarm_Latched;

原因：

如果只比较“时”和“分”，那么 07:30:00 到 07:30:59 都满足条件。

如果没有锁存，闹钟会在这一分钟内反复响。

锁存逻辑：

第一次进入该分钟：响一次，Alarm_Latched = 1

仍在该分钟：不重复响

离开该分钟：Alarm_Latched = 0

### 4. Alarm_Ring

作用：闹钟提醒界面。

建议实现：

OLED 显示 ALARM

显示闹钟时间

LED 闪烁

按任意键关闭

如果以后加蜂鸣器，只需要在这个函数里增加蜂鸣器翻转即可。

## 三、设置页面怎么集成闹钟

当前设置页面是：

返回

日期时间设置

建议改成：

返回

日期时间设置

Alarm

需要修改三个地方。

### 1. Show_SettingPage_UI

增加一行显示：

OLED_ShowString(0, 32, "Alarm", OLED_8X16);

### 2. setflag 范围

原来范围是 1~2：

if (setflag <= 0){setflag = 2;}

if (setflag >= 3){setflag = 1;}

改成 1~3：

if (setflag <= 0){setflag = 3;}

if (setflag >= 4){setflag = 1;}

### 3. 确认逻辑

原来：

if (setflag_temp == 1){return 0;}

else if (setflag_temp == 2){SetTime();}

改成：

if (setflag_temp == 1){return 0;}

else if (setflag_temp == 2){SetTime();}

else if (setflag_temp == 3){Alarm_Page();}

## 四、main.c 怎么接入

`main.c` 尽量不放业务逻辑，保持现在结构即可：

OLED_Init();

OLED_Clear();

Peripheral_Init();

Init_Timer();

while (1)

{

clkflag1 = First_Page_Clock();

if (clkflag1 == 1){Meun1();}

else if (clkflag1 == 2){SettingPage();}

}

新增模块的初始化放进 `Peripheral_Init()`，不要散落在 `main.c`。

## 五、推荐调用关系

main.c

└── Peripheral_Init()

├── MyRTC_Init()

├── KEY_Init()

├── Power_WakeupInit()

├── Alarm_Init()

├── LED_Init()

├── MPU6050_Init()

└── AD_Init()

main.c

└── First_Page_Clock()

├── kEY_GetNum()

├── Alarm_Check()

├── Power_EnterStopMode()    KEY3 长按

└── Show_Clock_UI()

SettingPage()

└── Alarm_Page()

├── Alarm_SetHour()

├── Alarm_SetMin()

└── Alarm_Enable 开关

Alarm_Check()

└── Alarm_Ring()

## 六、第一版与第二版规划

### 第一版：软件检查闹钟

特点：

首页运行时检查 RTC 时间

到点后响闹钟

实现简单，容易调试

缺点：

如果 MCU 正在 STOP 休眠，软件检查不运行，闹钟不会主动唤醒。

适合作为第一阶段。

### 第二版：RTC Alarm 中断唤醒

特点：

设置 RTC 硬件 Alarm

MCU 进入 STOP 后，RTC 到点自动唤醒

唤醒后进入 Alarm_Ring()

优点：

更像真实智能手表

低功耗和闹钟功能真正打通

建议等第一版稳定后再做。

## 七、为什么不建议全部写进 menu.c

`menu.c` 现在已经包含：

首页

设置页

滑动菜单

秒表

手电筒

MPU6050

游戏

表情

水平仪

ADC 电池显示

如果再把低功耗、闹钟、EXTI 中断、闹钟设置都塞进去，后面会很难维护。

更好的方式是：

menu.c 负责页面入口

Power.c 负责低功耗

Alarm.c 负责闹钟

这样面试时也能讲成：

我把项目拆成 UI 层、输入层、时间服务层、电源管理层和应用功能层。

## 八、建议最终文件结构

hardware/

├── menu.c/.h        页面和菜单

├── KEY.c/.h         按键扫描

├── MyRTC.c/.h       RTC 时间

├── SetTime.c/.h     日期时间设置

├── Alarm.c/.h       闹钟功能

├── Power.c/.h       低功耗管理

├── OLED.c/.h        OLED 显示

├── LED.c/.h         LED 控制

└── AD.c/.h          电池 ADC 检测

## 九、面试可讲点

完成后简历可以写：

实现低功耗休眠/唤醒功能，长按按键关闭 OLED 并进入 STOP 模式，通过 EXTI 外部中断唤醒后恢复系统时钟和显示。

实现 RTC 闹钟功能，支持闹钟时间设置、开关控制、到点提醒和按键关闭；通过锁存机制避免同一分钟内重复触发。

如果后续升级 RTC Alarm 中断，可以写：

基于 RTC Alarm 中断实现低功耗状态下的定时唤醒，提高系统待机实用性。

## 十、功能测试步骤

新增功能不能只看能不能编译，还要按步骤验证。建议分成四轮测试：基础功能测试、低功耗测试、闹钟测试、集成回归测试。

### 1. 基础编译与启动测试

目标：确认新增模块没有破坏原工程。

测试步骤：

1. 将 Power.c / Power.h、Alarm.c / Alarm.h 加入 Keil 工程。

2. 编译工程，确认没有 error。

3. 下载程序到开发板。

4. 上电后确认 OLED 能正常显示首页时钟。

5. KEY1、KEY2 能切换首页“菜单/设置”选项。

6. KEY3 短按能正常进入菜单或设置页面。

预期结果：

首页显示正常，原有按键逻辑不受影响。

如果失败，优先检查：

1. 新增 .c 文件是否加入工程。

2. .h 文件是否 include 正确。

3. 是否出现函数重复定义，例如 EXTI15_10_IRQHandler 定义了两次。

### 2. 低功耗休眠/唤醒测试

目标：验证长按 KEY3 可以进入 STOP 模式，再通过 KEY3 唤醒。

测试步骤：

1. 保持在首页时钟界面。

2. 长按 KEY3，直到触发 KeyNum == 4。

3. 观察 OLED 是否显示 Sleep...。

4. 观察 OLED 是否熄屏。

5. 等待 3~5 秒。

6. 再次按下 KEY3。

7. 观察 OLED 是否重新点亮并显示 Wake Up。

8. 确认系统回到首页时钟界面。

预期结果：

长按 KEY3 后 OLED 熄屏，按 KEY3 后 OLED 重新点亮，时钟界面恢复正常。

重点检查：

1. 唤醒后按键是否还能用。

2. 唤醒后 OLED 是否还能刷新。

3. 唤醒后秒表、菜单动画等依赖 TIM2 的功能是否还正常。

常见问题：

1. 唤醒后 OLED 不显示：可能没有重新打开 OLED，或 I2C 时序受系统时钟影响。

2. 唤醒后定时器不走：可能 STOP 后没有重新使能 TIM2。

3. 唤醒后 Delay 速度异常：可能没有调用 SystemInit() 恢复系统时钟。

4. 按 KEY3 不能唤醒：检查 PA15 是否配置成 EXTI15，触发边沿是否正确。

### 3. RTC 闹钟设置页面测试

目标：验证设置页面中可以进入 Alarm 页面，并能设置小时、分钟和开关。

测试步骤：

1. 首页选择“设置”，短按 KEY3 进入设置页面。

2. 使用 KEY1/KEY2 切换选项。

3. 确认设置页面中有：返回、日期时间设置、Alarm。

4. 选中 Alarm，短按 KEY3 进入闹钟页面。

5. 在闹钟页面切换“返回 / 小时 / 分钟 / 开关”。

6. 进入小时设置，KEY1 加 1，KEY2 减 1，KEY3 确认返回。

7. 进入分钟设置，KEY1 加 1，KEY2 减 1，KEY3 确认返回。

8. 选中开关项，KEY3 切换 ON/OFF。

9. 选中返回，KEY3 返回设置页面。

预期结果：

闹钟小时范围 0~23 循环变化。

闹钟分钟范围 0~59 循环变化。

闹钟开关能在 ON/OFF 之间切换。

返回逻辑正常。

常见问题：

1. 页面选项乱跳：检查 Alarm_Flag 的范围是否正确。

2. 小时出现 24 或负数：检查上下限回绕逻辑。

3. 分钟出现 60 或负数：检查上下限回绕逻辑。

4. 进入 Alarm 后无法返回：检查返回项是否对应 return 0。

### 4. RTC 闹钟触发测试

目标：验证当前 RTC 时间到达闹钟时间后能触发提醒。

测试步骤：

1. 进入日期时间设置，把当前时间设置成接近测试时间。

例如设置为 12:29:50。

2. 进入 Alarm 页面，把闹钟设置为 12:30。

3. 将闹钟开关设置为 ON。

4. 返回首页时钟界面。

5. 等待时间走到 12:30。

6. 观察 OLED 是否显示 ALARM。

7. 观察 LED 是否闪烁。

8. 按任意键关闭闹钟提醒。

9. 保持在 12:30 这一分钟内，观察闹钟是否不会反复弹出。

10. 等到 12:31 后，如果第二天或下一轮再到 12:30，闹钟应能再次触发。

预期结果：

到达闹钟时、分后触发一次提醒。

按键可以关闭提醒。

同一分钟内不会重复触发。

重点检查：

1. Alarm_Enable 是否为 ON。

2. Alarm_Check() 是否在首页循环里被调用。

3. MyRTC_ReadTime() 是否正常更新当前时间。

4. Alarm_Latched 是否避免了同一分钟重复触发。

常见问题：

1. 到点不响：可能没有调用 Alarm_Check()，或闹钟开关没打开。

2. 一分钟内反复响：可能没有 Alarm_Latched 锁存。

3. 按键无法关闭：Alarm_Ring() 里没有读取 kEY_GetNum()，或 TIM2 没有运行。

### 5. 低功耗与闹钟组合测试

第一版采用软件检查闹钟，需要注意：

MCU 进入 STOP 后，主循环不运行，Alarm_Check() 也不会运行。

所以第一版闹钟不能在 STOP 模式下主动唤醒 MCU。

第一版组合测试步骤：

1. 设置闹钟并打开闹钟开关。

2. 回到首页，等待闹钟时间到达。

3. 确认闹钟能正常响。

4. 关闭闹钟后，长按 KEY3 进入低功耗。

5. 按 KEY3 唤醒。

6. 唤醒后确认首页、菜单、闹钟设置页面仍正常。

预期结果：

闹钟在正常运行状态下能响。

低功耗唤醒后系统功能仍正常。

第二版升级目标：

使用 RTC Alarm 硬件中断，让 MCU 在 STOP 模式下也能被闹钟唤醒。

这属于下一阶段功能，不建议第一版一开始就做。

### 6. 原有功能回归测试

新增功能完成后，还要确认原来的手表功能没有被破坏。

测试项目：

1. 首页时钟显示是否正常。

2. 菜单滑动动画是否正常。

3. 秒表开始、停止、清零是否正常。

4. 手电筒开关是否正常。

5. MPU6050 姿态显示是否正常。

6. 小恐龙游戏是否能进入、跳跃、碰撞、退出。

7. 动态表情包是否正常刷新。

8. 水平仪是否正常显示。

9. ADC 电池电量显示是否正常。

10. 长按 KEY3 是否只在首页触发休眠，不影响普通确认键使用。

预期结果：

新增低功耗和闹钟后，原有页面和功能仍能正常进入、退出和显示。

### 7. 建议记录的测试结果

每次测试建议简单记录：

测试日期：

测试版本：

测试功能：低功耗 / 闹钟 / 回归测试

现象：

是否通过：

发现问题：

解决方法：

这样后面可以继续整理进“项目问题错题本”，也方便面试时讲真实调试过程。